国家电子政务外网电子认证

注册服务机构建设指南

国家电子政务外网管理中心电子认证办公室

二零一一年十一月

目  录

前  言	3

1 术语说明	4

2 环境建设	5

2.1 机构名称	5

2.2 办公场地	5

2.3 机房	5

2.4 人员配置	5

2.5 人员培训	5

3 政务外网CA系统整体结构	6

3.1 CA系统总体逻辑结构	6

3.1.1 根CA	6

3.1.2 外网运行CA	6

3.1.3 CA认证体系扩展设计	7

4 节点RA	8

4.1 系统功能	8

4.2 系统结构	8

4.2.1 节点RA接入规范	9

4.3 目录服务系统规范	9

4.3.1 目录体系结构	9

4.3.2 整体目录部署	10

4.3.3 目录命名空间及目录树结构	11

4.3.4 目录数据发布	12

4.3.5 部委、省（市）级目录部署	13

5 CA综合管理平台	15

5.1 RA服务	15

5.2 LDAP服务	15

附录A：证书存贮介质技术要求	16

一、功能要求	16

二、密码算法要求	16

三、性能要求	16

四、经过测试符合政务外网要求的证书存储介质型号	16

附录B：配置RA系统软硬件设备参考	17

一、推荐配置一：小型RA系统配置	17

二、推荐配置二：中型RA系统配置	17

三、推荐办公设备	17

四、通过测试的RA产品	18

附录C：安全认证网关的技术要求	19

一、功能要求	19

二、通过测试的产品	19

附录D：签名验签服务器的技术要求	20

一、功能要求	20

二、通过测试的产品	20

- 前  言

国家电子政务外网电子认证系统（简称“政务外网CA”）作为信息安全基础平台，服务于整个政务外网，是保障政务外网应用系统安全的基础设施。为了保证政务外网CA有序建设、高效运行，依据国家有关标准与法规，结合政务外网特点，特制定政务外网电子认证注册服务机构（简称“注册中心”，缩写“RA”）建设指南。

本指南涉及以下内容：政务外网CA的整体结构、节点RA的系统结构、节点RA目录服务体系建设规范、证书存贮介质技术要求。

本指南由国家电子政务外网管理中心提出并由电子认证办公室负责解释。

本指南起草单位：国家电子政务外网管理中心电子认证办公室。

本指南主要起草人：吴亚非、任金强、郭红、罗红斌、孟凡利、李素明、王勇。

# 术语说明

1.1 国家电子政务外网管理中心电子认证办公室（简称“认证办”）：2010年国家发展改革委人事司批准成立，负责电子政务外网数字证书认证业务的相关管理、运行和服务工作，是国家电子政务外网电子认证工作统一对外管理和服务窗口。

1.2 国家电子政务外网数字证书中心：国家电子政务外网电子认证服务工作由国家电子政务外网数字证书中心承担。

1.3 电子认证服务:为电子签名的真实性和可靠性提供证明的活动，包括签名人身份的真实性认证，电子签名过程的可靠性认证和数据电文的完整性认证三个部分，涉及数据电文的生成、传递、接收、保存、提取、鉴定各环节，涵盖电子认证专有设备提供、基础设施运营、技术产品研发、系统检测评估、专业队伍建设等各方面，是综合性高技术服务。
　　1.4 电子认证服务机构：作为第三方依托国家电子政务外网网络平台向各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门开展市场监管、社会管理和公共服务提供电子签名人身份真实性、电子签名可靠性和数据电文完整性证明的服务机构。
　　1.5 电子签名:是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
　　1.6 可靠电子签名:根据《电子签名法》规定可靠电子签名必须满足四个条件：（1）电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有；（2）签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制；（3）签署后对电子签名的任何改动能够被发现；（4）签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。
　　1.7 证书策略:是一组安全规则，描述了数字证书签发和管理过程中物理安全、网络安全、审计评估、赔偿和责任等方面的规范性要求，为应用方选择证书提供可参考的标准。
　　1.8 认证业务规则:电子认证服务机构声明的为满足证书策略中所列各项规范性要求所采取的具体措施。
　　1.9 公钥基础设施（PKI）：是集机构、系统（硬件和软件）、人员、程序、策略和协议为一体，利用公钥概念和技术来实施和提供安全服务的、具有普适性的安全基础设施。PKI系统是通过颁发与管理公钥证书的方式为终端用户提供服务的系统，包括电子认证服务机构、注册机构、资料库等基本逻辑部件和在线证书状态协议服务等可选服务部件以及所依赖的运行环境。
　　1.10 椭圆曲线公钥密码算法：基于椭圆曲线在有限域上离散对数求解困难而建立的非对称密码算法。

# 环境建设

本部分主要阐述建设RA运行环境的基本条件，以指导建成具备发证能力的认证服务机构。

## 机构名称

要成为国家电子政务外网注册服务机构，首先要取得当地密码管理部门同意，并按照国家电子政务外网管理中心的建设流程，成为“国家电子政务外网**省电子认证注册服务中心”。

## 办公场地

需要的办公用品包括：个人计算机（至少3台，用于制证及RA系统管理）、标签打印机、扫描仪、复印机、办公桌、办公椅、铁皮柜（用于存放客户资料，存储介质等）、保密柜（存放保密物品，如：未被用户领走的存有私钥的介质）。

根据以上办公物品存放面积、人员工位大小及受理接待区，建议至少40平方米。

## 机房

在标准机房内放置一至两个机柜，用于安装RA服务器、目录服务、密码机和相关安全防护设备。

## 人员配置

需配置至少2位服务工作人员，职责包括用户接待、资料录入、资料审核、制作证书、原材料出入库、证书出入库、对证书、原材料进行汇总统计管理、产品的派送、原材料采购、制证档案资料管理等。要求人员具备中专以上学历，熟悉办公软件的使用，录入速度70字/分钟以上。其中，资料录入与资料审核需两人分别办理，其他可兼职进行。随着业务量的增多，再增补人员。

## 人员培训

1、RA运维培训，由国家电子政务外网数字证书中心统一组织安排。

2、RA技术培训，由国家电子政务外网数字证书中心安排RA产品提供商负责。

# 政务外网CA系统整体结构

政务外网认证体系由外网CA及节点RA组成。

## CA系统总体逻辑结构

政务外网CA主要包括根CA、运行CA、密钥管理中心和节点RA、相关服务系统及应用。其体系结构如下图所示：

外网根CA

外网运行CA

（外网目录服务器）

XX省RA

(XX省目录服务器)

XX部RA

(XX部目录服务器)

XX省RA

(XX省目录服务器)

XX部RA

(XX部目录服务器)

政务外网公共RA

图1：CA系统总体结构图

### 根CA

根CA是一个离线系统，负责生成和管理根CA密钥和根CA证书。根CA可根据电子政务外网的安全策略，签发和管理子CA证书。

### 外网运行CA

运行CA提供CA系统的核心服务，负责签发和管理证书。

#### 节点RA

节点RA是设在部门、省（市）的RA，负责为本部委、省（市）行政管辖范围内的最终用户提供证书管理服务的注册中心。原则上每个部门或省只建一个节点RA。

节点RA采用B/S模式，负责接收本RA管辖范围内各种数字证书的请求，并向运行CA提出请求，完成证书申请、证书更新、证书作废等请求。

#### 外网公共RA

外网公共RA是设在国家电子政务外网数字证书中心的节点RA, 负责为没有节点RA的部委、省（市）的最终用户提供证书管理服务的注册中心。

外网公共RA采用B/S模式，负责接收本RA管辖范围内各种数字证书的请求，并向运行CA提出请求，完成证书申请、证书更新、证书作废等请求。

#### 其他服务系统

外网CA系统还提供有主目录和从目录服务系统、在线证书状态服务（OCSP）查询服务、时间源服务和时间戳服务、电子印章、CA网站等相关服务，其中：

(1) 主目录和从目录服务负责存储证书及CRL列表信息。主目录服务系统内信息由运行CA系统定时更新。从目录信息则由主目录发起同步进行更新，对外提供相应的查询服务。

(2) OCSP服务负责提供在线查询服务，为应用提供实时的证书状态信息。

(3) 目前时间戳服务基于国家天文台提供的时间源，今后将转由国家北斗卫星提供时间源，为政务外网用户提供可信的时间戳服务。

(4) 电子签章是利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

(5) CA网站（www.stateca.gov.cn）提供在线信息服务，在线证书业务请求等服务。

### CA认证体系扩展设计

采用层次结构的PKI/CA系统，本身的简单结构和单向可信任关系体现为以下优点：

(1) 层次结构的PKI/CA系统易于升级和增加新的认证域用户，因为只需要CA向下建立RA系统，即可扩展CA信任范围。

(2) 证书路径由于其单向性，容易扩展，可生成从用户证书到可信任点的简单的、明确的路径。

(3) 证书路径统一。路径等于根加二级CA：每个从属RA的证书路径加上用户的证书路径。

在外网认证体系内，通过建立节点RA、服务受理点(LRA)来实现扩展认证体系的规模、范围。其中本规范主要围绕RA系统的建设来展开。

# 节点RA

## 系统功能

- 符合《政务外网CA接口规范》，可以直接接入政务外网运行CA，采用政务外网运行CA提供的服务。

- 使用国家密码管理局《证书认证系统密码及其相关安全技术规范》中的安全通信标准与政务外网运行CA进行安全通信。

- 提供基本的证书信息管理服务，包括：

      - 注册

      - 签发审核

      - 证书签发

      - 更新申请

      - 更新审核

      - 证书更新

      - 废除申请

      - 废除审核

      - 证书废除

      - 重发申请

      - 重发审核

      - 证书重发

      - 信息注销

- 提供基本的证书辅助管理功能包括查询/统计/归档等。

- 对外提供服务接口，供第三方方便地进行应用开发。

## 系统结构

节点RA结构要求符合国家密码管理局的相关规定，系统结构设计如下所示：

图2：节点RA系统结构设计图

由上图可见，节点RA需要通过防火墙与政务外网CA中心相连，防火墙要求只开放必要的端口。RA系统中注册服务需要通过加密机来保存RA系统的密钥，并用加密机实现与政务外网运行CA的安全通讯。加密机要求采用符合国家密码管理局要求的产品。从目录服务系统需要与政务外网的主目录服务系统相联，要求能够实现与政务外网目录服务数据同步、复制、查询。

为保证数据的安全，采用磁带机等存储方式对RA系统的数据进行备份处理。RA中心至少部署一台用于系统管理和审计的终端，一台录入终端、一台审核终端和两台制证终端。

系统要采取防病毒等安全保障措施，具体可根据实际情况设计选用相应的产品及措施。

### 节点RA接入规范

节点RA接入政务外网运行CA时，需要遵循国家政务外网发布的CA系统接口规范。详见《政务外网CA接口规范》。

## 目录服务系统规范

### 目录体系结构

政务外网CA系统, 利用目录作为证书发布载体。现使用的目录服务体系结构为二层体系结构，分别为：政务外网主目录服务,政务外网从目录服务, 及各部委或省级从目录服务。需要接入政务外网的各部委、省（市），要根据这一标准，对目录服务系统结构及本地目录服务系统规模进行规划。

国家电子政务外网

主目录服务

国家审计署

二级目录服务

国家XX部委

二级目录服务

XX省电子政务

二级目录服务

XX省电子政务

二级目录服务

国家电子政务外网

从目录服务

图3：政务外网CA目录体系结构

通过目录的复制机制，实现同层或不同层次的目录服务之间数据共享。所有二级目录服务所需进行的目录查询操作均在本节点目录服务实现，各地应用如需查询非本节点内的证书信息，则通过查询国家电子政务外网固定从目录服务实现。

### 整体目录部署

#### 部署原则

目录部署方式遵循以下原则：

- 系统健壮性强：目录服务的容错处理能力强，有合理的数据备份；

- 系统性能高：数据更新与查询方便，快捷，数据更新给网络带来的压力小，数据查询的性能高；

- 针对应用性强：充分考虑到政务外网信息系统中的应用，合理地满足应用的需求。

#### 部署方案

##### 概述

政务外网CA的全部证书数据均由主目录服务器产生，通过目录服务的复制功能，将证书数据全部或部分复制到从目录服务器、其他部委或各省（市）目录服务器中。数据在中央进行备份。各部委、省（市）的证书数据在本地进行存储管理。

本地用户身份证书信息和证书撤销列表可以直接通过访问本地目录服务器获得。对于跨区域的信息查询，可直接通过国家电子政务外网管理中心对外从目录服务进行相关查询操作。

##### 部署拓扑

政务外网运行CA目前已经部署了中央主目录服务器和从目录服务器（从目录服务器为双机热备）。其中主目录服务器用来存储系统签发的用户证书信息，同时对下级目录服务系统提供复制服务；从目录服务器为政务外网各应用提供查询服务。

图4：政务外网CA目录服务器部署

1、政务外网主目录服务器

政务外网主目录服务器与外网运行CA连接，存储由CA系统发布的用户证书信息和证书撤销列表信息，同时通过配置到从目录服务器和各部委、各省（市）的复制协议，建立复制通道，将目录数据复制到下级各从服务目录服务器。

2、政务外网中央从目录及二级从目录服务器

在政务外网从目录服务器上运行目录服务系统，对外提供查询服务。

### 目录命名空间及目录树结构

#### 政务外网目录命名空间

目录命名空间可以理解为目录树结构。目录的命名空间，取决于证书的命名规范，并影响目录的部署方式。

外网数字证书命名空间如下：

外网CA数字证书DN：

C=中国

O=部委、省（市）名称

CN＝部委、省（市）CA名称

个人数字证书DN：

C=中国

O=部委或省（市）名称

OU=地市/厅局级组织名称

OU=县/处级组织名称

OU=科级组织名称

OU=股级组织名称

E=电子邮件

CN＝用户姓名

#### 外网目录树结构

政务外网CA目录树的整体结构如下：

本树以某省组织结构为例，进行说明。

CA颁发的证书撤销列表信息存储在相应的RA节点下，并以分布点形式存在。

### 目录数据发布

目录服务系统发布两类信息，一类是证书信息发布，包括用户身份证书信息、证书撤销信息；另外一类是目录引用信息的发布。

#### 证书数据发布

外网证书数据的源头来自政务外网运行CA，并通过目录的复制机制，实现数据的复制、镜像与备份。

政务外网运行CA中的证书签发器签发用户身份证书信息以及相应的证书撤销列表（CRL）信息，并将这些证书信息发布到外网CA主目录服务器中。

通过事先配置好的主、从目录复制协议，主目录服务器上的数据更新会通过复制通道，实时或定时地更新到部委、省（市）级从目录服务器中。构成政务外网目录服务系统庞大的CA认证体系，为应用系统的访问提供信息查询和下载的服务。

政务外网运行CA的主目录服务器存储了全部用户的证书信息和CRL列表，在整个目录体系中起到了信息备份的作用，任何二级目录服务器的数据出现问题，都可以及时地通过各种方式恢复数据，保障系统的稳定。

图6：目录服务器数据发布流程

整个数据更新流实质上是目录的级联复制，数据更新流如下：

国家政务外网

主目录服务器

国家政务外网

从目录服务器

XX部委

从目录服务器

XX省

从目录服务器

图7：目录服务器数据更新

### 部委、省（市）级目录部署

上面提到的目录部署，是针对整个政务外网的目录规划部署。接入政务外网的部委或省（市），要根据本系统的特点和需求，按照统一的标准进行目录服务的部署。本节给出各部委省（市）目录部署的指导性意见。

#### 复制方式

在部委、省（市）级目录建设中，可以选择复制方式实现目录服务部署。目录数据全部由政务外网运行CA主目录服务器存储和发布，各单位建立的目录服务系统将政务外网运行CA主目录服务器中的数据全部复制到本地，使数据在本地管理，提高系统的稳定性，提高非本地用户访问本地目录的效率。

由于数据全部在本地存储，非本地用户的证书查询目录需要对国家电子政务外网管理中心对外从目录服务器发出请求即可得到结果，请求响应速度快，不受其他因素的影响。

#### 访问方式

对于某些部委来说，应用系统相对独立，不会或很少存在其他部委或省（市）用户对应用系统进行访问。

部署要求二级从目录服务器只复制本地用户信息（即本机构节点下数据）。用户访问时，本地用户可以方便通过目录服务系统获取证书数据或CRL，涉及到少量的需要查询异地用户身份的时候，可以通过配置查询目标地址，将政务外网运行CA从目录服务器上的数据返回给用户。

#### 两种复制策略的选择

各部委、省（市）可以考虑如下因素决定采用哪种复制策略：

- 本部委、省（市）目录服务器软硬件投资

如果要复制全部的所有数据，对本地的硬件需求势必要高，另外，对于软件方面的投资，也会随之增长；如果仅复制本地或本机构的数据，对软硬件的要求相对就低一些。

- 跨区域数据访问

跨区域的数据访问一般存在于同一机构内部，一般来说，同一机构会部署相同的应用，对此，建议使用复制全部本机构内数据的部署策略，以便提高异地用户访问应用时的效率，避免了可能由网络问题造成的访问故障。

- 跨机构数据访问

对于跨机构的数据访问通常比较少，由于应用的不同，不同机构的用户很少进行应用的互访，使用复制部分数据，统一通过政务外网管理中心从目录服务实现不同机构信息查询的方式可以有效地减少投入，并可以减少系统的维护工作。

#### 目录服务产品选择

政务外网运行CA采用南开创元公司的目录服务系统，为政务外网CA系统易于管理维护，提高目录体系互联互通的可靠性，各节点RA应采用与外网CA相同产品。

# CA综合管理平台

CA综合管理平台是一个基于国家电子政务外网的管理平台，以证书信息和节点RA管理为核心，可对各节点RA和LDAP服务进行管理。RA建设单位在建设和运维过程中，应对国家电子政务外网管理中心开放RA和LDAP监控端口，配合国家电子政务外网数字证书中心做好全国RA和LDAP服务运行的管理工作。

## RA服务

RA服务器应在服务端口开放TCP/UDP协议供CA综合管理平台监控。具体所用端口号由各地确定。

## LDAP服务

LDAP服务器应在服务端口开放LDAP协议供CA综合管理平台监控。通常所用端口为389端口。

各地RA建设单位应在RA建设验收前将RA服务器IP地址、LDAP服务器IP地址以及所用端口报送国家电子政务外网管理中心电子认证办公室。

# 附录A：证书存贮介质技术要求

政务外网运行CA使用USB KEY做为证书存贮介质，各节点RA采购的USB KEY产品必需具备国家密码管理局发布的SZD批号，并具备配置方便、灵活实用、兼容性良好等特点。

## 一、功能要求

- 提供数据、私钥和算法安全存贮功能，用户私钥不可复制，对外不可读、且具备多密钥存储功能；

- 采用国家密码管理局批准的硬件物理噪音源生成真正随机数；

- 支持USB接口、PKCS＃11、Microsoft CrptoAPI、 X.509 v3证书存储等标准；

- USB Key的设备驱动程序应使用微软硬件设备认证签名；

- 支持Windows 98/ME/2000/XP/2003操作系统；

- 提供PIN口令保护机制；

- 支持热拔功能；

- 支持使用USB KEY 登录Windows操作系统。

## 二、密码算法要求

- 支持SSF33专用对称密码算法；

- 支持SCB2密码算法；

- 对称密码算法密钥长度不低于128位，公开密钥算法密钥长度不低于1024位；

- 公开密钥对在USB KEY硬件内部实时生成。

## 三、性能要求

- 工作电流 :  <50mA

- 待机电流 :  <300uA

- 数据保存 :  10年以上

- 读取速度 :  不低于 1000bit/S

- 写入速度 :  不低于900bit/S

- 容量：大于等于32Ks

## 四、经过测试符合政务外网要求的证书存储介质型号

- 北京飞天诚信科技有限公司ePass300b

- 北京海泰方圆科技有限公司HaiKey3000

- 北京握奇数据系统有限公司WatchKeyProx

- 北京大明五洲科技有限公司eSafeAR_L(SJK1103)

今后随着认证业务不断扩展，国家电子政务外网管理中心电子认证办公室将继续组织相关测试，符合政务外网应用要求的证书存储介质型号也将逐渐增多。

# 附录B：配置RA系统软硬件设备参考

RA系统可利用外网网络设备，所以配置方案未包含网络设备和网络安全防护设备。RA系统的安全防护，至少包括防火墙、防病毒等安全保护机制。

为证书应用推广方便，RA系统可购入安全认证网关，用于快速部署身份认证系统。

## 一、推荐配置一：小型RA系统配置

1、功能

证书容量2万张，日发证量最大300张。

2、硬件设备

- 服务器（1台）：安装RA管理系统及数据库。要求使用RAID5存储，内置磁带机。

- 加密机（1台）：用于安全通信。

- 终端（3台）：负责签发证书及管理RA系统。

3、软件

- RA管理系统1套

- 目录服务系统1个

- 小型数据库1个

## 二、推荐配置二：中型RA系统配置

1、功能

证书容量5万张，日发证量最大800张。

2、硬件设备

- 应用服务器（1台）：安装RA管理系统。要求使用RAID 5存储。

- 数据库服务器（1台）：安装数据库系统。要求使用RAID 5存储，内置磁带机。

- 目录服务器（1台）：安装目录服务系统。要求使用RAID 5存储。

- 加密机（1台）：用于安全通信。

- 管理终端（1台）：负责管理RA系统。

- 制证终端（4台）：负责签发证书。

3、软件

- RA管理系统1套

- 中、小型数据库1个

- 目录服务系统1个

## 三、推荐办公设备

- 用于办理证书时，材料归档。

- 扫描仪（1台）

- 复印机（1台）

- 黑白激光打印机（1台）

- 配套办公桌椅

- 铁皮柜

## 四、通过测试的RA产品

RA产品必须经过国家电子政务外网管理数字证书中心测试通过，认证办认可，证明可以与政务外网运行CA联通才可使用。目前上海格尔软件股份有限公司和吉大正元信息技术股份有限公司的RA软件系统已经过测试，成功联接政务外网运行CA。如有新的RA产品通过测试，国家电子政务外网管理中心电子认证办公室将及时公告。

# 附录C：安全认证网关的技术要求

安全认证网关主要实现证书和业务系统之间的方便、快捷整合，为业务系统提供身份认证、加密数据传输的功能。安全认证网关可以和国家电子政务外网从目录服务系统或是本地的从目录服务系统之间连接，获取证书黑名单信息（CRL），实现证书有效性的验证。

## 一、功能要求

- 能够支持国家电子政务外网CA发放的证书；

- 有和国家电子政务外网CA签发的证书相结合的成功案例；

- 可以独自完成基于证书的身份认证；

- 提供支持多证书链功能，可同时支持多个证书颁发机构颁发的证书；

- 提供双向身份验证功能；

- 支持B/S、C/S等多种类型应用接入，且无需任何改动便可直接接入网关；

- 支持128位高强度数据传输加密；

- 提供浏览、下载等日志管理功能，且可与第三方审计系统进行关联；

- 提供数据备份和恢复功能；

- 对外提供服务接口，供第三方方便地进行应用开发；

- 系统性能：最大并发用户数：800个

## 二、通过测试的产品

- 安全认证网关产品应经过国家电子政务外网数字证书中心测试通过，认证办认可，证明可以与政务外网运行CA联通才可使用。目前上海格尔软件股份有限公司和吉大正元信息技术股份有限公司的安全认证网关已经过测试，成功联接政务外网运行CA。如有新的安全认证产品通过测试，国家电子政务外网管理中心电子认证办公室将及时公告。

# 附录D：签名验签服务器的技术要求

- 签名验签服务器提供基于PKI技术的数字签名服务，以及验证其数字签名的真实性和有效性的系统，实现基于数字证书的强用户身份认证、交易凭证检验和防抵赖等安全功能。系统可对电子政务活动中的关键敏感数据进行签名并验证，保证数据的真实性、完整性、合法性。

## 一、功能要求

- 拥有国家密码管理局产品型号证书、公安部销售许可证；

- 数字签名服务器的设计、开发严格遵循《中华人民共和国电子签名法》，对外提供的数字签名、数字信封服务，结构符合PKCS#7标准。证书符合X509 v3标准。客户端支持CSP标准的硬件产品；

- 支持多平台、多开发语言调用：提供JAVA、COM、C等多种类型的接口函数。支持浏览器、应用服务器、通用客户端的调用；

- 支持对文件提供数字签名；

- 支持对文件提供数字签名验证；

- 能够提供黑名单/OCSP等多种方式的证书有效性验证；

- 可以自动更新黑名单、动态更新，不需要重新启动服务；

- 可以同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书；

- 能够提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息；

- 系统需具有备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复；

- 系统需具有将日志以SYSLOG的方式发送到指定服务器；

- 支持对文件和数据进行签名、加密；

- 支持获取签名、加密数据包中原始内容的功能；

- 支持国家电子政务外网CA系统颁发的数字证书；

- 支持负载均衡功能；

- 支持双机热备。

## 二、通过测试的产品

- 签名验签服务器产品应经过国家电子政务外网数字证书中心测试通过，认证办认可，证明可以与政务外网运行CA联通才可使用。目前上海格尔软件股份有限公司和吉大正元信息技术股份有限公司的签名验签服务器已经过测试，成功联接政务外网运行CA。如有新的签名验签服务器产品通过测试，国家电子政务外网管理中心电子认证办公室将及时公告。